## IP-конфигурация в среде Windows

Если вы использовали любое из средств, приведенных в предыдущем разделе, для проверки подключения и обнаружили, что часть сети работает не так, как это должно быть, настало время использовать дополнительные команды для устранения неполадок устройств. Команды ПК могут помочь вам определить, связана ли проблема с IP-адресацией ваших устройств, что является распространенной проблемой сети.

Проверка IP-адресации на хост-устройствах является обычной практикой в сети для проверки и устранения неполадок сквозного подключения. В Windows 10 можно получить доступ к сведениям об IP-адресе Network and Sharing Center, как показано на рисунке, чтобы быстро просмотреть четыре важных параметра: адрес, маска, шлюз и DNS.

Тем не менее, сетевые администраторы обычно просматривают информацию IP-адресации на Windows-устройствах, выполняя команду ipconfig в командной строке Windows, как показано в примере.

C:\Users\PC-A> ipconfig

Windows IP Configuration

(Output omitted)

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4aa:2dd1:ae2d:a75e%16

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.10

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1

(Output omitted)

С помощью команды ipconfig /all можно узнать MAC-адрес компьютера, а также ряд сведений об адресации уровня 3 для устройства, как показано в примере.

C:\Users\PC-A> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : PC-A-00H20

Primary Dns Suffix  . . . . . . . : cisco.com

Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid

IP Routing Enabled. . . . . . . . : No

WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

DNS Suffix Search List. . . . . . : cisco.com

(Output omitted)

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265

Physical Address. . . . . . . . . : F8-94-C2-E4-C5-0A

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4aa:2dd1:ae2d:a75e%16(Preferred)

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.10(Preferred)

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Lease Obtained. . . . . . . . . . : August 17, 2019 1:20:17 PM

Lease Expires . . . . . . . . . . : August 18, 2019 1:20:18 PM

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1

DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1

DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100177090

DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-F3-76-75-54-E1-AD-DE-DA-9A

DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1

NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Заполните таблицу:

| IPv4-адрес | 192.168.40.33 |
| --- | --- |
| IPv6-адрес | fe80::94fb:d7f9:2874:5081%8 |
| MAC-адрес | B4-45-06-AB-5E-19 |
| DNS Servers | Sielom.local |
| Название сетевого адаптера | Ethernet Ethernet |
| DHCP Server | 192.168.40.1 |
| Шлюз по умолчанию | 192.168.40.1 |

Если узел настроен как DHCP-клиент, конфигурацию IP-адреса можно обновить с помощью команды ipconfig /release и ipconfig /renew, как показано в примере.

C:\Users\PC-A> ipconfig /release

(Output omitted)

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4aa:2dd1:ae2d:a75e%16

Default Gateway . . . . . . . . . :

(Output omitted)

C:\Users\PC-A> ipconfig /renew

(Output omitted)

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4aa:2dd1:ae2d:a75e%16

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.124

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

(Output omitted)

C:\Users\PC-A>

Служба «Клиент DNS» на ПК с операционной системой Windows также оптимизирует производительность разрешения имен DNS, сохраняя ранее разрешенные имена в памяти. На ПК с операционной системой Windows команда ipconfig /displaydns выводит на экран все кэшированные записи DNS.

C:\Users\PC-A> ipconfig /displaydns

Windows IP Configuration

(Output omitted)

netacad.com

----------------------------------------

Record Name . . . . . : netacad.com

Record Type . . . . . : 1

Time To Live  . . . . : 602

Data Length . . . . . : 4

Section . . . . . . . : Answer

A (Host) Record . . . : 54.165.95.219

(Output omitted)

Команда arp

Команда arp выполняется из командной строки Windows, Linux или Mac. Команда arp –a позволяет получить список всех устройств, которые в данный момент представлены в ARP-кэше узла, а также IPv4-адрес, физический адрес и тип адресации (статическая/динамическая) для каждого из устройств.

Вывод команды arp -a на узле Windows.

C:\Users\PC-A> arp -a

Interface: 192.168.93.175 --- 0xc

Internet Address      Physical Address      Type

10.0.0.2              d0-67-e5-b6-56-4b     dynamic

10.0.0.3              78-48-59-e3-b4-01     dynamic

10.0.0.4              00-21-b6-00-16-97     dynamic

10.0.0.254            00-15-99-cd-38-d9     dynamic

Команда arp -a отображает связку известных IP-адресов и MAC-адресов. Обратите внимание, что кэш ARP отображает информацию только с устройств, к которым недавно обращались.

Чтобы проверить заполнение кэша ARP, выполните команду ping для проверки связи с устройством, чтобы для него была создана запись в таблице ARP. Например, если посылать запрос 192.168.40.250, то кэш ARP будет содержать запись для этого IP-адреса.

Вставьте ниже результаты команды arp -a :