## Цели

Часть 1. Базовая проверка сети с помощью команды ping

Часть 2. Базовая проверка сети с помощью команд tracert

## Общие сведения и сценарий

Ping и tracert — это две незаменимые команды для проверки TCP/IP-соединения. Ping — это утилита сетевого администрирования, которая проверяет доступность устройства в IP-сети. Эта утилита также измеряет время, необходимое для отправки сообщений с исходного узла на узел назначения и обратно.

Утилита tracert — это инструмент сетевой диагностики, который отображает путь или маршрут пакета и измеряет задержки передачи пакетов, проходящих по IP-сети.

В этой лабораторной работе в режиме симуляции физического оборудования рассматриваются команды ping и tracert и изучаются параметры командной строки, влияющие на ход выполнения команд. Для их изучения в лабораторной работе используются компьютеры.

### Часть 1. Базовая проверка сети с помощью команды ping

В этой части лабораторной работы вы проверите сквозное соединение с помощью команды ping. Утилита ping отправляет на целевой узел пакеты с эхо-запросом протокола межсетевых управляющих сообщений (Internet Control Message Protocol, ICMP) и ждет ответа ICMP. Утилита фиксирует как суммарное время прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях, так и потерю пакета.

У IP-пакетов ограниченный срок службы в сети. Пакеты IPv4 используют 8-битное время жизни (TTL). Пакеты IPv6 используют значение поля заголовка Hop Limit. TTL и Hop Limit определяют максимальное количество переходов уровня 3, которые могут быть пройдены на пути к месту назначения. Узлы в сети будут устанавливать собственное 8-битное значение с максимальным значением 255.

Каждый раз, когда IP-пакет поступает на сетевое устройство третьего уровня, это значение уменьшается на единицу, прежде чем он будет перенаправлен к месту назначения. Поэтому, если это значение в конечном итоге достигнет нуля, IP-пакет отбрасывается.

Вы проанализируете результаты выполнения команды ping и другие параметры утилиты, доступные на ПК.

Проверьте сетевые подключения используя компьютер

Все эхо-запросы на другие устройства в топологии должны быть успешными.

- Отправьте эхо-запрос на шлюз по умолчанию, используя адрес IPv4.

C:\> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

В этом примере отправили четыре запроса ICMP по 32 байта каждый. Ответы получили менее чем за одну миллисекунду без потери пакетов. Время передачи запросов и получения ответов растет по мере увеличения количества устройств, обрабатывающих запросы и ответы ICMP в процессе их передачи на узел назначения и обратно.

- Отправьте с компьютера эхо-запросы с помощью команды ping на адреса, указанные в следующей таблице, и запишите среднее время прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях и время его существования (Time to Live, TTL).

| Назначение | Среднее время прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях (мс) | TTL / Ограничение перехода |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.10 | 8 мс | 62 |
| 192.168.1.1 | 8 мс | 63 |
| 192.168.1.3 | 8 мс | 62 |
| 90.151.76.113 (ISP Ростелеком) | 7 мс | 63 |
| 193.168.48.37 (sielom.ru) | 55 мс | 54 |
| 217.69.139.202 (mail.ru) | 49 мс | 56 |
| 128.65.195.90 (alibaba.ch) | 91 мс | 48 |

В этой таблице вы можете записать среднее время пути туда и обратно и TTL/Hop для пункта назначения. Введите свои ответы в пустые ячейки.

- С помощью параметра –t попробуйте установить соединение sielom.ru, чтобы убедиться, что сайт доступен. Параметр -t будет непрерывно отправлять эхо-запрос на цель пока вы сами не остановите исполнение этой команды. 

c:\>ping sielom.ru -t

Используйте сочетание клавиш Ctrl + C, чтобы остановить эхо-запрос.

### Часть 2. Использование команды tracert для базовой проверки сети

Команды для отслеживания маршрутов доступны на компьютерах и сетевых устройствах. На компьютере под управлением ОС Windows команда tracert отслеживает путь к узлу назначения, используя сообщения ICMP. Команда traceroute отслеживает маршруты к узлам назначения на устройствах Cisco и компьютерах под управлением Unix-подобных операционных систем, используя датаграммы UDP (User Datagram Protocol).

В этой части вы изучите команду tracert и выполните трассировку пути, который проходит пакет до узла назначения. Вы будете использовать команду tracert на ПК Windows. Вы также познакомитесь с параметрами точной настройки этой команды.

Введите команду tracert pentagon.com в командной строке.

c:\ > tracert pentagon.com

Трассировка маршрута к pentagon.com [193.58.251.1]
с максимальным числом прыжков 30:

1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.40.1
  2     4 ms     4 ms    11 ms  90.151.76.113
  3     5 ms     4 ms     6 ms  90.150.2.13
  4     5 ms     6 ms     3 ms  90.150.2.14
  5    46 ms    42 ms    43 ms  109.172.24.43
  6    45 ms    46 ms    47 ms  213.189.210.134
  7    46 ms    47 ms    47 ms  Po7.sr3.msk6.ip.di-net.ru [213.248.3.37]
  8    45 ms    46 ms    47 ms  blockpage.skydns.ru [193.58.251.1]

Трассировка завершена.>

Примечание. Вы можете остановить трассировку, нажав Ctrl-C.

Результаты Tracert показывают, что путь от компьютера до pentagon.com — это путь от компьютера к маршрутизатору и провайдеру, и после прохождения нескольких узлов Ростелеком он не может достичь цели из-за блокировки сайта Пентагона службой СкайДНС. Результаты tracert указывают что без дополнительных настроек Пентагон взломать не удастся.